刘阿晶三级前置+QW-UF-1.5T

1.安装预留标准及水路连接图

上门前确认是否预留好进出角阀，有预留即可安装。【未预留好安装标准及时告知派单员】

| 安装预留标准 | 水路连接图 |
| --- | --- |

2.安装标准【横竖要直】

第一步：检查进出角阀和排污角阀，第二步：确认无误可以打孔挂机器{打孔时注意墙体有没有水管电线.固定螺丝一定牢固}，第三步：进水角阀连接前置进水口.前置出水口连接超滤机进水口.净水口连接出水角阀.排污口连接排污角阀，第四步：维护卡片上的滤芯更换周期填写好黏贴在机器正面，第五步：通水确认无漏水或者其他问题，可以提交软件工单及图片 。【以下图片红色方块必填】

| 服务卡片黏贴 | 工单 | 服务卡品 |
| --- | --- | --- |

3.更换滤芯标准

第一步：关进水角阀，第二步：前三级滤芯用扳手往左拧开。滤芯拿出来换上新滤芯即可，第三步：超滤机器拆下来黑色底座拆掉.用内六角扳手把端盖卡片螺丝拆掉把卡片拿出来.端盖上面扣子上装个4分堵帽用一字螺丝刀撬出来.换上新滤芯即可，第四步：通水，确认无漏水或者其他问题，可以提交软件工单及图片 。【以下图片红色方块必填】

| 1 | 2 | 3 | 工单 | 服务卡片 | 旧滤芯图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 旧滤芯图片必须上传 |