小满手工粉QW-3U-G1+QW-UV

1.安装预留标准及水路连接图

上门前确认是否预留好进出角阀及两孔插座，有预留即可安装。【未预留好安装标准及时告知派单员】

| 安装预留标准 | 水路连接图 |
| --- | --- |

2.安装标准【横竖要直】

第一步：检查进出角阀，第二步：确认无误可以安照机器上标贴连接管子，【进水口连接进水角阀.净水口连接紫外线紫外线出水口连接出水角阀.紫外线两端拧开把灯管取下来换新灯管即可】，第三步：维护卡片上的滤芯更换周期填写好黏贴在机器正面，先通水再通电，确认无漏水或者其他问题，可以提交软件工单及图片 。【以下图片红色方块必填】

| 服务卡片黏贴 | 工单 | 服务卡品 |
| --- | --- | --- |

3.更换滤芯标准

第一步：关电，关进水角阀，第二步：用手往右宁开再把新滤芯拧上去即可，第三步：紫外线两端螺丝拧开灯管拿出来换新灯管即可通水，第四步：确认无漏水或者其他问题，可以提交软件工单及图片 。【以下图片红色方块必填】【旧滤芯图片】

| 1 | 2 | 3 | 工单 | 服务卡片 | 旧滤芯图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 旧滤芯图片必须上传 |