十足QW-3UF-1000

1.安装预留标准及水路连接图

上门检查是否预留好进出角阀，有预留即可安装。{未预留好安装标准及时告知派单员

| 安装预留标准 | 水路连接图 |
| --- | --- |

2.安装标准【管路横竖要直】

第一步：检查进出角阀，确认无误可以打孔挂机器{打孔时注意墙体有没有水管电线.固定螺丝一定牢固}.第二步：安照机器上标贴连接管子，紫外线固定在机器挂板下端，进水口连接进水角阀.净水口连接出水口.排污口固定在下水管，镇流器固定在右侧固定，第三步：维护卡片上的滤芯更换周期填写好黏贴在滤瓶正面，第四步：先通水在通电，确认无漏水或者其他问题，可以提交软件工单及图片 。{以下图片红色方块必填}

| 服务卡片黏贴 | 工单 | 服务卡品 |
| --- | --- | --- |

3.更换滤芯标准

第一步：关电，关进水角阀，第二步：滤芯拆下来黑色底座拆掉.用内六角扳手把端盖卡片螺丝拆掉把卡片拿出来.端盖上面扣子上装个4分堵帽用一字螺丝刀撬出来.换上新滤芯即可，.第三步：紫外线两端螺丝拧开灯管拿出来换新灯管即可，第四步：通水确认无漏水或者其他问题，可以提交软件工单及图片 。{以下图片红色方块必填}

|  |  |  | 工单 | 服务卡片 | 旧滤芯图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 旧滤芯图片必须上传 |